
UCHWAŁA Nr XXIV/256/06
Rady Miejskiej w Chociwlu

z dnia 23 lutego 2006 r
w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru położonego w rejonie ul. Nadjeziornej obręb 1 m. Chociwel w gminie Chociwel. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 (zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia wstępne

§ 1.1. Zgodnie z  Uchwałą Nr XVII/182/04 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nadjeziornej obręb 1 m. Chociwel w gminie Chociwel, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel” przyjętego Uchwałą Nr XI/113/2000  Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 kwietnia 2000 roku, uchwala się miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nadjeziornej obręb 1 m. Chociwel, zwany dalej  „ planem miejscowym”.
2.Plan miejscowy obejmuje obszar o powierzchni 7,00 ha ograniczony ul. Nadjeziorną  i                       ul. Wolności; wschodnią  i południową granicę stanowi granica terenów o funkcji mieszkaniowej wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel, granice naniesiono na rysunku planu miejscowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3.Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zagospodarowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe z ustaleniem zasad obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.
 4. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały: 

1) załącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego; 

2) załącznik nr 2 - wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chociwel”;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego; 

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) wysokości zabudowy – rozumie się przez to wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych, a w wypadku płaskich dachów do najwyżej położonej górnej płaszczyzny stropu;  

2) terenie elementarnym – rozumie się przez to teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo literowym, dla którego formułuje się ustalenia szczegółowe;

3) liniach podziału wewnętrznego ustalonych - rozumie się przez to istniejące granice geodezyjne wydzielające nieruchomości;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków i budowli określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych; 

5)   obowiązującej linii zabudowy – rozumie się przez to linię zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź ściany budynków lub budowli;

6) zieleni rodzimej – rozumie się przez to takie nasadzenia, jak: klon jawor, klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, głóg jednoszyjkowy, jarząb pospolity, grab zwyczajny, a także niskie drzewa owocowe w postaci zgrupowań lub szpalerów;

7) zieleni izolacyjno - osłonowej – rozumie się przez to pas zieleni o minimalnej szerokości               3 m składającej się z gatunków drzew i krzewów dobranych pod kątem tworzenia możliwie zwartej ściany zieleni w okresie całego roku;

8) funkcji usługowej – rozumie się przez to prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą ludności nie polegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych, nie wyklucza się działalności rzemieślniczej typu optyk, krawiec, złotnik.

§ 3. 1. Ustalenia planu miejscowego składają się z:

1) ustaleń wstępnych;

2) ustaleń ogólnych; 

3)  ustaleń szczegółowych, dotyczących wyznaczonych w planie miejscowym terenów elementarnych;  

4)  postanowień końcowych.

2. Dla poszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje  ustaleń.

§ 4. 1.  Ustala się następujące zasady konstrukcji rysunku planu miejscowego: 

1) w granicach obszaru objętego planem miejscowym wydzielono liniami rozgraniczającymi tereny elementarne o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  które  oznaczono  symbolem   cyfrowo – literowym;                            

2) symbole terenów na rysunku planu miejscowego odpowiadają symbolom terenów w tekście uchwały. 

§ 5.1.Dla każdego terenu elementarnego sprecyzowano ustalenia szczegółowe w następującym układzie:

1) ustalenia funkcjonalne;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

3) zasady i warunki podziału nieruchomości;

4) ustalenia komunikacyjne;

5) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.

2.Obszar planu miejscowego dzieli się na następujące tereny elementarne:

1) 1MN do 6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) 7U,MN – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej; 

3) 8ZP – tereny zieleni urządzonej; 

4) 9E – tereny urządzeń infrastruktury technicznej;

5) 10KDD do 12KDD – drogi publiczne dojazdowe;

6) 13KDW – droga niepubliczna wewnętrzna;

7) 14KX  do 18KX – publiczne ciągi pieszo jezdne.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 6. Ustalenia ogólne:

1. W zakresie podstawowej funkcji obszaru objętego planem ustala się przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług wbudowanych o powierzchni nie zmieniającej funkcji mieszkaniowej terenu maksymalnie 34 działki , a dla maksymalnie 3 działek funkcję usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

2. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) strefę ochrony bezpośredniej brzegu jeziora Starzyc związanej z obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą „Ostoja Ińska” z   określeniem następującego sposobu zagospodarowania: 

a) zakaz zabudowy części wyznaczonych działek w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolami 5MN i 6MN położonych w odległości ca 40 m do 60 m od granicy ewidencyjnej jeziora Starzyc, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,

b) ochrona istniejącego zadrzewienia i zakrzewienia w obrębie strefy, zagospodarowanie terenu zielenią o charakterze rodzimym, wykluczenie wykorzystania gruntów do prowadzenia upraw warzywniczo sadowniczych; 

c) niski procent zabudowy poszczególnych działek wynoszący 15%, wysoki udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w obrębie poszczególnych działek wynoszącego 60%, 

2) zakaz zabudowy terenu podmokłych łąk o symbolu 8ZP obejmujących naturalne zagłębienie terenu; 

3)  nakaz kształtowania pasów zieleni izolacyjno osłonowej w miejscach wskazanych w Rozdziale 3 Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych;

4) zakaz prowadzenia nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.

3.W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) strefę B ochrony układu przestrzennego w części zawartej w granicach planu miejscowego obejmującą istniejącą zabudowę bezpośrednio przyległą do południowej strony                         ul. Wolności, ochrona polega na:

a)  zachowaniu i rewaloryzacji takich elementów zagospodarowania jak: zieleń, szerokości frontów działek, linii zabudowy, gabarytów zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej, 
b) usytuowanie nowych obiektów w linii zabudowy istniejącej , dostosowanie gabarytów do zabudowy istniejącej oraz stosowaniu tradycyjnych materiałów budowlanych takich jak kamień, cegła, tynk mineralny, drewno itp. przy budowie nowych obiektów i przebudowie istniejących;

2) ochronę  obiektów w ewidencji konserwatorskiej: ul Wolności nr 17 i nr 23, ul. Nadjeziorna nr 1 i ul. Wodna nr 28 ; ochrona polega na utrzymaniu istniejącej formy architektonicznej budynków : 

a) zakazie zmiany gabarytów ( wysokości, ilości kondygnacji, powierzchni zabudowy),

b) zakazie zmiany detalu i wystroju architektonicznego elewacji budynków,

c) zakazie zmiany geometrii dachu i rodzaju pokrycia.

4.W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) granice terenu zieleni parkowej o charakterze publicznym o symbolu 8ZP, warunki dotyczące zagospodarowania terenu zawarte są w Rozdziale 3 Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych;

2) linie rozgraniczające publicznych ciągów pieszo jezdnych; 

3) regulację linii rozgraniczających istniejących publicznych dróg dojazdowych                              ul. Nadjeziornej, ul. Kwiatowej i ul.  Brzozowej zgodnie z rysunkiem planu miejscowego.

5.W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:   

1) scalanie i podział nieruchomości w celu wydzielenia według linii rozgraniczających tereny elementarne;

2) zasady i warunki podziału nieruchomości dotyczące terenów elementarnych zawarte są w Rozdziale 3 Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych.

6.W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) podstawową obsługę komunikacyjną terenu dwoma istniejącymi wjazdami                           ul. Nadjeziorną i ul. Brzozową z powiatowej lokalnej drogi publicznej ul. Wolności;

2) obsługę komunikacyjną wewnątrz terenu istniejącymi drogami publicznymi, projektowanymi drogami wewnętrznymi i publicznymi ciągami pieszo jezdnymi;

3) dopuszczenie parkowania samochodów osobowych w liniach rozgraniczających publicznych i niepublicznych dróg wewnętrznych;

4) prowadzenie projektowanych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych. 

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) Zaopatrzenie w wodę:

a) zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 100 mm w                    ul. Wolności i ul. Nadjeziornej;

b) zapewnienie funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, lokalizacja studni publicznej awaryjnej uzależniona od warunków hydrogeologicznych, możliwa lokalizacja w ciągach komunikacyjnych lub terenie zieleni urządzonej o symbolu 8 ZP.

2) Odprowadzenie ścieków i wód opadowych:

a) odprowadzenie ścieków projektowaną kanalizacją sanitarną grawitacyjno-tłoczną do projektowanej i istniejącej kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm w                    ul. Wolności i dalej na oczyszczalnię ścieków w Chociwlu, likwidacja zbiorników bezodpływowych ścieków sanitarnych;

b) pozostawienie do dalszego użytkowania istniejącą przydomową oczyszczalnię ścieków na terenie 1MN;

c) lokalizację dwóch przepompowni ścieków kanałowych w liniach rozgraniczających ciągów pieszo jezdnych 15KX i 17KX, z których ścieki sanitarne będą tłoczone dwoma rurociągami tłocznymi o średnicy 100 mm w            ul. Brzozowej i  ul. Nadjeziornej do istniejącej kanalizacji sanitarnej w                       ul. Wolności;

d) odprowadzenie wód opadowych projektowaną kanalizacją deszczową o średnicy 300 mm w ulicach: Nadjeziornej, Brzozowej i Kwiatowej, do projektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy 300 – 400 mm w ulicy Wolności i dalej do kolektora deszczowego o średnicy 500 mm w ulicy Armii Krajowej, z drogi                  13 KDW wody opadowe odprowadzane będą do studni chłonnych.
 3)  Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów:

wstępne segregowanie odpadów stałych w miejscu ich powstawania oraz gromadzenie w pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywożenie na gminne składowisko odpadów w Łęczycy na terenie gminy Stara Dąbrowa.

4) Elektroenergetyka:

a) zasilanie spoza obszaru objętego planem elektroenergetyczną linią kablową                   15 kV do projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na wydzielonej działce o symbolu 9E;

b) zasilanie obszaru objętego planem elektroenergetyczną linią kablową 0,4 kV.

5) Telekomunikacja:

podłączenie projektowanej zabudowy mieszkaniowej do istniejącej sieci       telefonicznej rozdzielczej w ul. Wolności i Nadjeziornej.

6) Zaopatrzenie w gaz: 

              zaopatrzenie w gaz przewodowy, do czasu doprowadzenia sieci gazowej do Chociwla dopuszcza się zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy.

7) Zaopatrzenie w ciepło:

a) ogrzewanie indywidualne, zasilanie gazem lub olejem opałowym;

 b) dopuszcza się zastosowanie innych źródeł ciepła spełniających warunki ochrony środowiska jak niskoemisyjne instalacje ogrzewcze na paliwo stałe, płynne                     i gazowe, energię elektryczną, kolektory słoneczne, pompy cieplne itp. Ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stanowiących uzupełniające źródło ciepła.

8) regulacja stosunków gruntowo wodnych:

nakaz przeprowadzenia renowacji i konserwacji rowu melioracyjnego w obrębie terenu o symbolu 8ZP  w celu jego udrożnienia.

9) Dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej nie wymienionej w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych, w razie wystąpienia uzasadnionej potrzeby, w liniach rozgraniczających ciągi komunikacyjne. 
8. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania ustala się  wykorzystanie obszaru objętego planem o którym mowa w § 1 ust. 1 w sposób dotychczasowy do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu miejscowego.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych

§7.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN o powierzchni 1,2066 ha. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uzupełniającą funkcją usługową, która nie może przekroczyć 30 % całkowitej powierzchni użytkowej budynku;

2) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (9 budynków) do dalszego użytkowania.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zabudowa wolnostojąca – maksymalnie 2 budynki;

2) ilość kondygnacji nadziemnych 2, w tym poddasze użytkowe, wysokość budynków do 8 m, konstrukcja typowa dla lokalnych tradycji, garaże i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym;

3) dachy dwu spadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci od 300 do 500, pokryte  dachówką ceramiczną  lub  materiałem  imitującym dachówkę, z kalenicą główną równoległą do ciągów komunikacyjnych, dopuszcza się stosowanie lukarn o łącznej szerokości nie przekraczającej 50% szerokości elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wejściami;

4) ogrodzenia działek o wysokości nie przekraczającej 1,5 m, wyklucza się przęsła betonowe;

5) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni poszczególnych działek ;

6) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 50% powierzchni działki, obowiązuje urządzenie zieleni izolacyjno osłonowej wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy terenu; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od linii rozgraniczającej ul. Wolności, ul. Nadjeziornej symbol 10KDD, ul. Brzozowej symbol 12KDD i ul. Kwiatowej symbol 11KDD  - 4 m , 

b) od ciągu pieszo jezdnego 14KX – 2 m.

8) zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Wolności z uwzględnieniem ustaleń ogólnych zawartych w § 6, ust. 3 pkt. 1; 

9) dla zabudowy istniejącej dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz uzupełnienie zabudowy działki zgodnie z funkcją terenu przy spełnieniu następujących warunków:

a) dla budynków znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej przy ul. Wolności                 nr 17 i nr 23 oraz ul. Nadjeziornej nr 1 obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 6 ust. 3, pkt. 2,

b) funkcje usługowe lokalizować w parterach budynków lub poprzez dobudowę do budynku zasadniczego, lokalizacja budynków gospodarczych w głębi działek,

c) ilość kondygnacji nadziemnych 1, w tym poddasze użytkowe, wysokość budynków do 6 m, 

d) dachy dwu spadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci od 300 do 500, pokryte dachówką ceramiczną  lub  materiałem  imitującym dachówkę,

e) powierzchnia zabudowy wszystkimi obiektami na działce nie może przekraczać 20% powierzchni poszczególnych działek,

f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 50% powierzchni działki, 

g) linie zabudowy zgodnie z pkt. 7.  

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) wydzielenia istniejących działek budowlanych granicami geodezyjnymi pozostawia się bez zmian z dopuszczeniem korekty ich przebiegu pod warunkiem że spełnią wszystkie warunki podziału;

2)  minimalna wielkość wydzielanej działki – 800 m2;

3)  minimalna szerokość frontu działki  –  20 m;

4)  granice wydzielanych działek prostopadłe do ciągów komunikacyjnych;

5) podział na działki budowlane pokazany na rysunku planu miejscowego liniami przerywanymi jest proponowany.

4. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa komunikacyjna z ul. Wolności, ul. Nadjeziornej, ul. Kwiatowej i ul. Brzozowej;                                     

2)  obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania samochodów w ramach poszczególnych działek w ilości maksymalnie: 2 stanowiska w garażu wbudowanym, miejsca postojowe dla obsługi funkcji usługowej w ilości 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej usług i miejsca postojowe dla osób przebywających okresowo w ilości 1 miejsce na 3 osoby. 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i  projektowane sieci w drogach 10KDD, 11KDD i 12KDD i ul. Wolności;

2)  istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 0,4kV do przebudowy.

§8.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2MN o powierzchni 0,9235 ha. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uzupełniającą funkcją usługową, która nie może przekroczyć 30 % całkowitej powierzchni użytkowej budynku.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zabudowa wolnostojąca – maksymalnie 10 budynków;

2) ilość kondygnacji nadziemnych 2, w tym poddasze użytkowe, wysokość budynków do 8 m, konstrukcja typowa dla lokalnych tradycji, garaże i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym; 

3) dachy dwu spadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci od 300 do 500, pokryte  dachówką ceramiczną  lub  materiałem  imitującym dachówkę, z kalenicą główną równoległą do drogi 11KDD, na działkach narożnych z wyznaczonymi obowiązującymi liniami zabudowy z dwu stron oraz działkach z dostępem z placu manewrowego dopuszcza się dachy wielospadowe, dopuszcza się stosowanie lukarn o łącznej szerokości nie przekraczającej 50% szerokości elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wejściami;

4) ogrodzenia działek o wysokości nie przekraczającej 1,5 m, wyklucza się przęsła betonowe;

5) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni poszczególnych działek; 

6) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 50% powierzchni działki, obowiązuje urządzenie zieleni izolacyjno osłonowej wzdłuż drogi 12KDD;

7) obowiązujące linie zabudowy: 

od linii rozgraniczającej  części drogi 11KDD – 4m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od linii rozgraniczającej części drogi 11 KDD, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego oraz drogi 12KDD – 4 m, 

b) od ciągów pieszo jezdnych 14KX i 15KX i  od terenu 8ZP – 2 m.

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

1)  minimalna wielkość wydzielanej działki – 650 m2;

2)  minimalna szerokość frontu działki  –  20 m;

3)  granice wydzielanych działek prostopadłe do drogi 11KDD;

4) podział na działki budowlane pokazany na rysunku planu miejscowego liniami przerywanymi jest proponowany.

4. Ustalenia komunikacyjne:

1)  obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej 11KDD;                                     

2) obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania samochodów w ramach poszczególnych działek w ilości maksymalnie: 2 stanowiska w garażu wbudowanym, miejsca postojowe dla obsługi funkcji usługowej w ilości 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej usług i miejsca postojowe dla osób przebywających okresowo w ilości 1 miejsce na 3 osoby.

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci w drogach 11KDD i 12KDD i ciągu pieszo jezdnym15KX.
§9.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3MN o powierzchni 0,1830 ha. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uzupełniającą funkcją usługową, która nie może przekroczyć 30 % całkowitej powierzchni użytkowej budynku.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zabudowa wolnostojąca – maksymalnie 3 budynki;

2) ilość kondygnacji nadziemnych 2, w tym poddasze użytkowe, wysokość budynków do 8 m, konstrukcja typowa dla lokalnych tradycji, garaże i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym; 

3) dachy dwu spadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci od 300 do 500, pokryte  dachówką ceramiczną  lub  materiałem  imitującym dachówkę, z kalenicą główną równoległą do drogi 12KDD, dopuszcza się stosowanie lukarn o łącznej szerokości nie przekraczającej 50% szerokości elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wejściami;

4) ogrodzenia działek o wysokości nie przekraczającej 1,5 m, wyklucza się przęsła betonowe;

5) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni poszczególnych działek; 

6) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 50% powierzchni działki, obowiązuje urządzenie zieleni izolacyjno osłonowej wzdłuż drogi 12KDD;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od linii rozgraniczającej drogi 12KDD i terenu 9E – 4 m, 

b) od pozostałych granic – 2 m.

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

1)  minimalna wielkość wydzielanej działki – 580 m2;

2)  minimalna szerokość frontu działki  –  20 m;

3)  granice wydzielanych działek prostopadłe do drogi 12KDD;

4) podział na działki budowlane pokazany na rysunku planu miejscowego liniami przerywanymi jest proponowany.

4. Ustalenia komunikacyjne:

1)  obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej 12KDD;                                     

2) obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania samochodów w ramach poszczególnych działek w ilości maksymalnie: 2 stanowiska w garażu wbudowanym, miejsca postojowe dla obsługi funkcji usługowej w ilości 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej usług i miejsca postojowe dla osób przebywających okresowo w ilości 1 miejsce na 3 osoby.

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych w oparciu o projektowane sieci w drodze 12KDD.
§10.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 4MN o powierzchni 0,8183 ha. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uzupełniającą funkcją usługową, która nie może przekroczyć 30 % całkowitej powierzchni użytkowej budynku;

2) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (2 budynki) do dalszego użytkowania.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zabudowa wolnostojąca – maksymalnie 6 budynków;

2) ilość kondygnacji nadziemnych 2, w tym poddasze użytkowe, wysokość budynków do 8 m, konstrukcja typowa dla lokalnych tradycji, garaże i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym; 

3) dachy dwu spadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci od 300 do 500, pokryte  dachówką ceramiczną  lub  materiałem  imitującym dachówkę, z kalenicą główną prostopadłą do drogi 10KDD  na działkach do niej przyległych, na działkach narożnych z wyznaczonymi obowiązującymi liniami zabudowy z dwu stron dopuszcza się dachy wielospadowe, na pozostałych działkach kierunek kalenicy prostopadły do ciągów komunikacyjnych, dopuszcza się stosowanie lukarn o łącznej szerokości nie przekraczającej 50% szerokości elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wejściami;

4) ogrodzenia działek o wysokości nie przekraczającej 1,5 m, wyklucza się przęsła betonowe;

5) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni poszczególnych działek; 

6) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 50% powierzchni działki, obowiązuje maksymalna ochrona pojedynczych drzew i grup drzew  i krzewów oraz urządzenie zieleni izolacyjno osłonowej wzdłuż drogi 10KDD;
7) obowiązujące linie zabudowy: 

a) od linii rozgraniczającej  drogi 10KDD – od 5 m do 7 m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, 

b)  od drogi 13KDW – 4 m;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od ciągu pieszo jezdnego 16KX i terenu zieleni 8ZP  – 2 m, 

b) od terenu 7U,MN – 4 m; 

9) dla zabudowy istniejącej dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz uzupełnienie zabudowy działki zgodnie z funkcją podstawową terenu przy spełnieniu następujących warunków:

a) funkcje usługowe lokalizować w parterach budynków lub poprzez dobudowę do budynku zasadniczego,  lokalizacja budynków gospodarczych w głębi działek,

b) ilość kondygnacji nadziemnych 1, w tym poddasze użytkowe, wysokość budynków do 6 m, 

c) dachy dwu spadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci od 300 do 500, pokryte dachówką ceramiczną  lub  materiałem  imitującym dachówkę,

d) powierzchnia zabudowy wszystkimi obiektami na działce nie może przekraczać 20% powierzchni poszczególnych działek,

e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 50% powierzchni działki,

f)  linie zabudowy zgodnie z pkt. 7 i 8.  
3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) wydzielenia istniejących działek budowlanych granicami geodezyjnymi pozostawia się bez zmian z dopuszczeniem korekty ich przebiegu pod warunkiem że spełnią wszystkie warunki podziału;

2) minimalna wielkość wydzielanej działki – 600 m2;

3) minimalna szerokość frontu działki  –  20 m;

4) granice wydzielanych działek prostopadłe do ciągów komunikacyjnych;

5) podział na działki budowlane pokazany na rysunku planu miejscowego liniami przerywanymi jest proponowany.

4. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa komunikacyjna z ul. Nadjeziornej, drogi 13KDW i ciągu pieszo jezdnego 16KX; 

2) obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania samochodów w ramach poszczególnych działek w ilości maksymalnie: 2 stanowiska w garażu wbudowanym, miejsca postojowe dla obsługi funkcji usługowej w ilości 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej usług i miejsca postojowe dla osób przebywających okresowo w ilości 1 miejsce na 3 osoby.

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i  projektowane sieci w drogach 10KDD, 13KDD i ciągu pieszo jezdnym 16KX.

§11.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5MN o powierzchni 0,6300 ha. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uzupełniającą funkcją usługową, która nie może przekroczyć 30 % całkowitej powierzchni użytkowej budynku;

2) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ( 1 budynek) do dalszego użytkowania.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)   zabudowa wolnostojąca – maksymalnie 4 budynki; 

2)  ilość kondygnacji nadziemnych 2, w tym poddasze użytkowe, wysokość budynków do 8 m, konstrukcja typowa dla lokalnych tradycji, garaże i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym;

3) dachy dwu spadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci od 300 do 500, pokryte  dachówką ceramiczną  lub  materiałem  imitującym dachówkę, z kalenicą główną równoległą do drogi 13KDW,  dopuszcza się stosowanie lukarn o łącznej szerokości nie przekraczającej 50% szerokości elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wejściami;

4) ogrodzenia działek o wysokości nie przekraczającej 1,5 m, wyklucza się przęsła betonowe;

5) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 15% powierzchni poszczególnych działek;  

6) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki, w strefie ochrony bezpośredniej brzegu jeziora wyznaczonej na rysunku planu miejscowego obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 6, ust. 2, punkt 1; 

7) obowiązujące linie zabudowy: 

od linii rozgraniczającej  drogi 13KDW – 2 m, 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od ciągu pieszo jezdnego 17KX  – 2 m, 

b) od linii rozgraniczającej ul. Lipowej –  od 25 m do 43 m , zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,

c) całkowity zakaz zabudowy terenu w paśmie od południowo zachodniej granicy obszaru objętego planem miejscowym do wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego; 

9) dla zabudowy istniejącej dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz uzupełnienie zabudowy działki zgodnie z funkcją podstawową terenu przy spełnieniu następujących warunków:

a) dla budynku znajdującego się w ewidencji konserwatorskiej przy ul. Wodnej                 nr 28 obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 6 ust. 3, pkt. 2,

b) funkcje usługowe lokalizować w parterze budynku lub poprzez dobudowę do budynku zasadniczego,  lokalizacja budynków gospodarczych w głębi działek,

c) ilość kondygnacji nadziemnych 1, w tym poddasze użytkowe, wysokość budynków do 6 m, 

d) dachy dwu spadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci od 300 do 500, pokryte dachówką ceramiczną  lub  materiałem  imitującym dachówkę,

e) powierzchnia zabudowy wszystkimi obiektami na działce nie może przekraczać 15% powierzchni poszczególnych działek,

f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki,

g)  linie zabudowy zgodnie z pkt. 7 i 8.  
3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) wydzielenia istniejących działek budowlanych granicami geodezyjnymi pozostawia się bez zmian z dopuszczeniem korekty ich przebiegu pod warunkiem że spełnią wszystkie warunki podziału;

2) minimalna wielkość wydzielanej działki – 800 m2;

3) minimalna szerokość frontu działki  –  20 m;

4) granice wydzielanych działek prostopadłe do ciągów komunikacyjnych;

5) podział na działki budowlane pokazany na rysunku planu miejscowego liniami przerywanymi jest proponowany.

4. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 13KDW; 

2) obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania samochodów w ramach poszczególnych działek w ilości maksymalnie: 2 stanowiska w garażu wbudowanym, miejsca postojowe dla obsługi funkcji usługowej w ilości 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej usług i miejsca postojowe dla osób przebywających okresowo w ilości 1 miejsce na 3 osoby.

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i  projektowane sieci w drogach 10KDD, 13KDD i ciągu pieszo jezdnym17KX.

§12.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6MN o powierzchni 0,9983 ha. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uzupełniającą funkcją usługową, która nie może przekroczyć 30 % całkowitej powierzchni użytkowej budynku.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zabudowa wolnostojąca – maksymalnie 9 budynków;

2) ilość kondygnacji nadziemnych 2, w tym poddasze użytkowe, wysokość budynków do 8 m, konstrukcja typowa dla lokalnych tradycji, garaże i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym; 

3) dachy dwu spadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci od 300 do 500, pokryte  dachówką ceramiczną  lub  materiałem  imitującym dachówkę, z kalenicą główną równoległą do drogi 13KDW, na działkach narożnych z wyznaczonymi obowiązującymi liniami zabudowy z dwu stron oraz działkach z dostępem z placu manewrowego dopuszcza się dachy wielospadowe,  dopuszcza się stosowanie lukarn o łącznej szerokości nie przekraczającej 50% szerokości elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wejściami;

4) ogrodzenia działek o wysokości nie przekraczającej 1,5 m, wyklucza się przęsła betonowe;

5) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 20% powierzchni poszczególnych działek; 

6) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 50% powierzchni działki, w strefie ochrony bezpośredniej brzegu jeziora wyznaczonej na rysunku planu obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 6, ust. 2, punkt 1;

7) obowiązujące linie zabudowy: 

od linii rozgraniczającej  drogi 13KDW – 4 m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od części drogi 13KDW –  2 m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, 

b) od ciągów pieszo jezdnych 16KX i 17KX oraz terenu zieleni 8ZP  – 2 m, 

c) od linii rozgraniczającej ul. Lipowej  – od 28 m do 30 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

d) od południowo wschodniej granicy terenu – 4 m, 

e) całkowity zakaz zabudowy terenu w paśmie od południowo zachodniej granicy obszaru objętego planem miejscowym do wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego.

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość wydzielanej działki – 600 m2;

2) minimalna szerokość frontu działki  –  20 m;

3) granice wydzielanych działek prostopadłe do ciągów komunikacyjnych;

4) podział na działki budowlane pokazany na rysunku planu miejscowego liniami przerywanymi jest proponowany.

4. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 13KDW; 

2) obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania samochodów w ramach poszczególnych działek w ilości maksymalnie: 2 stanowiska w garażu wbudowanym, miejsca postojowe dla obsługi funkcji usługowej w ilości 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej usług i miejsca postojowe dla osób przebywających okresowo w ilości 1 miejsce na 3 osoby.

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i  projektowane sieci w drodze 13KDD.

§13.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 7U,MN o powierzchni 0,2658ha. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

zabudowa usługowa z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej – funkcja mieszkaniowa jako uzupełniająca, nie może przekroczyć 50% całkowitej powierzchni użytkowej budynku.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zabudowa wolnostojąca – maksymalnie 3 działki z zabudową na poszczególnych działkach w formie zespołu budynków o zróżnicowanej ilości kondygnacji stanowiącego kompozycyjną całość – po 1 budynku usługowym z częścią mieszkalną;

2) ilość kondygnacji nadziemnych zróżnicowana, od 1 do 3 maksymalnie, w tym poddasze użytkowe, wysokość budynku do 10 m, konstrukcja typowa dla lokalnych tradycji, garaże i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym; 

3) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównej od 300 do 500 z kalenicą główną prostopadłą do dróg  25KDW,  pokryte dachówką ceramiczną  lub  materiałem  imitującym dachówkę, dopuszcza się stosowanie lukarn o łącznej szerokości nie przekraczającej 50% szerokości elewacji frontowej budynku, wymagania dotyczące geometrii dachów nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami i wejściami;

4) zakaz trwałego grodzenia terenu; 

5) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki; 

6) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 35% powierzchni działki;

7) obowiązujące linie zabudowy: 

od linii rozgraniczającej ul. Nadjeziornej 10KDD i ul. Kwiatowej 11KDD  – 4 m;

8)  nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) od terenu 4MN    – 4 m, 

b) od terenu zieleni 8ZP – 2 m.   

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) minimalna wielkość wydzielanej działki – 600 m2;

2) minimalna szerokość frontu działki  –  20 m;

3) granice wydzielanych działek prostopadłe do ciągów komunikacyjnych;

4)podział na działki budowlane pokazany na rysunku planu miejscowego liniami przerywanymi jest proponowany.

4. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa  komunikacyjna  z ul. Nadjeziornej i ul. Kwiatowej;  

2) obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania samochodów na   terenie działki w ilości:

a) 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej usług,

b) maksymalnie 2 stanowiska w garażu wbudowanym dla mieszkańców stałych i miejsca postojowe dla osób przebywających okresowo w ilości 1 miejsce na 3 osoby.

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci w drogach10KDD i 11KDD.

§14.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8 ZP o powierzchni 0,9150ha. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

zieleń urządzona o charakterze parkowym, teren do realizacji celu publicznego.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, także o charakterze tymczasowym;

2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych;

3) zakaz grodzenia terenu;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury związanych z podstawową funkcją terenu ( ławki, stoliki, wiaty itp.) wzdłuż proponowanych ciągów pieszych;

5) urządzanie zieleni gatunkami rodzimymi drzew i krzewów;

6) renowacja i konserwacja rowu melioracyjnego w celu jego udrożnienia.

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

nie dopuszcza się podziału nieruchomości.

4. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa komunikacyjna bezpośrednia z drogi publicznej ul. Kwiatowej 11KDD oraz wydzielonymi ciągami pieszo jezdnymi 15KX z ul. Brzozowej i 16KX z drogi wewnętrznej 13KDW;  

2) stworzenie połączeń komunikacyjnych w formie ciągów pieszych o szerokości 3 m, przebieg na rysunku planu miejscowego jest proponowany.

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną z projektowanych sieci uzbrojenia terenu w drodze 11KDD i ciągu pieszo jezdnym16KX.  

2) lokalizacja ( przy spełnieniu warunków hydrologicznych) publicznej studni awaryjnej w północnej części terenu z dostępem komunikacyjnym z drogi publicznej 11KDD;
3) zakaz budowy nadziemnych sieci infrastruktury technicznej.
§15.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 9E o powierzchni 0,0140ha. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

1)   stacja transformatorowa 15/0,4kV.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynku nie może przekraczać wysokości  6 m; 

2) dach symetryczny o nachyleniu połaci od 300 do 500;

3) ogrodzenie działki o wysokości nie przekraczającej 1,5 m, wyklucza się przęsła betonowe; 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% powierzchni działki;
5) udział powierzchni terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 30% powierzchni działki,

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

nie dopuszcza się podziału nieruchomości.

4. Ustalenia komunikacyjne:

obsługa komunikacyjna z ul. Brzozowej 12KDD. 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

zasilanie elektroenergetyczną linią kablową SN - 15 kV w drodze 12KDD.
§16.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 10KDD o powierzchni 0,2200ha ul. Nadjeziorna 

1.Ustalenia funkcjonalne:

  gminna ulica dojazdowa. 

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych i tymczasowych obiektów usługowych;

2) obowiązuje zachowanie istniejącego zadrzewienia w formie linowej;

3) dopuszcza się w liniach rozgraniczających wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych.  
3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

nie dopuszcza się podziału nieruchomości.

4. Ustalenia komunikacyjne:

szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 8 m do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego.

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

1) w liniach rozgraniczających drogi projektuje się:

a)kanalizację sanitarną o średnicy 200 mm,

b)kanalizację deszczową o średnicy 300 mm,

c) rurociąg tłoczny ścieków o średnicy 100 mm,

d) przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4 kV; 

2) w liniach rozgraniczających drogi pozostawia się do dalszego użytkowania:

a) sieć wodociągową o średnicy 100 mm,

b) telekomunikacyjną linię kablową.
§17.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 11KDD o powierzchni 0,2410ha ul. Kwiatowa.  

1.Ustalenia funkcjonalne:

gminna ulica dojazdowa z placem manewrowym o wymiarach 15 m x 20 m.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji nośników reklamowych i tymczasowych obiektów usługowych;

2) obowiązuje zachowanie istniejącego zadrzewienia w formie liniowej;

3) dopuszcza się w liniach rozgraniczających wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych.  

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

nie dopuszcza się podziału nieruchomości.

4. Ustalenia komunikacyjne:


     szerokość w liniach rozgraniczających 10 m.  

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:


1)  w liniach rozgraniczających drogi projektuje się:

a) sieć wodociągową o średnicy 90 - 100 mm,

b) kanalizację sanitarną o średnicy 200 mm,

c) kanalizację deszczową o średnicy 300 mm,

d) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV,

e)  telekomunikacyjną linię kablową.

2) w liniach rozgraniczających drogi pozostawia się do dalszego użytkowania:

a) sieć wodociągową o średnicy 90 mm,

b) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV.
§18.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 12KDD o powierzchni 0,2050 ha                            ul. Brzozowa. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

  gminna ulica dojazdowa. 

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych i tymczasowych obiektów usługowych;

2) dopuszcza się w liniach rozgraniczających wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych.  

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

nie dopuszcza się podziału nieruchomości.

4. Ustalenia komunikacyjne:


     szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

w liniach rozgraniczających drogi projektuje się:

a) sieć wodociągową o średnicy 100 mm,

b) kanalizację sanitarną o średnicy 200 mm ,

c) rurociąg tłoczny ścieków o średnicy 100 mm,

c) kanalizację deszczową o średnicy 300 mm,

d) elektroenergetyczną linię kablową 15 kV i 0,4 kV,

f)  telekomunikacyjną linię kablową.

§19.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 13KDW o powierzchni 0,2613 ha ul. Wodna. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

droga wewnętrzna z placem manewrowym o wymiarach  15 m x 20 m.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

zakaz lokalizacji nośników reklamowych i tymczasowych obiektów usługowych.

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

nie dopuszcza się podziału nieruchomości.

4. Ustalenia komunikacyjne:

       szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 7 m do 10 m, zgodnie z rysunkiem   planu miejscowego.

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

w liniach rozgraniczających drogi projektuje się:

a) sieć wodociągową o średnicy 100 mm,

b) kanalizację sanitarną o średnicy 200 mm ,

c) rurociąg tłoczny ścieków o średnicy 100 mm,

d) kanalizację deszczową o średnicy 300 mm,

e) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV,

 f)  telekomunikacyjną linię kablową.

§20.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 14KX o powierzchni 0,0193 ha. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

publiczny ciąg pieszo jezdny. 

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

zakaz lokalizacji nośników reklamowych i tymczasowych obiektów usługowych.

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

nie dopuszcza się podziału nieruchomości.

4. Ustalenia komunikacyjne:


      szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m;


5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

w liniach rozgraniczających ciągu pieszo jezdnego projektuje się:

a) sieć wodociągową o średnicy 100 mm,


            b) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV.
§21.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 15KX o powierzchni 0,0433 ha. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

publiczny ciąg pieszo jezdny. 

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

zakaz lokalizacji nośników reklamowych i tymczasowych obiektów usługowych.

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

nie dopuszcza się podziału nieruchomości.

4. Ustalenia komunikacyjne:


      szerokość w liniach rozgraniczających 6,0  m; 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

w liniach rozgraniczających ciągu pieszo jezdnego projektuje się:

a) przepompownię ścieków typu podziemnego

b) kanalizację sanitarną o średnicy 200 mm,

c) rurociąg tłoczny ścieków o średnicy 100 mm,

d) sieć wodociągową o średnicy 100 mm,

e) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV.

§22.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 16KX o powierzchni 0,0295 ha. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

publiczny ciąg pieszo jezdny. 

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

zakaz lokalizacji nośników reklamowych i tymczasowych obiektów usługowych.

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

nie dopuszcza się podziału nieruchomości.

4. Ustalenia komunikacyjne:


      szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m; 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

w liniach rozgraniczających ciągu pieszo jezdnego projektuje się:

a) sieć wodociągową o średnicy 100 mm,

b) kanalizację sanitarną o średnicy 200 mm ,

c) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV,

d) telekomunikacyjną linię kablową.
§23.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 17KX o powierzchni 0,0108 ha.



1.Ustalenia funkcjonalne:

publiczny ciąg pieszo jezdny. 

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

zakaz lokalizacji nośników reklamowych i tymczasowych obiektów usługowych.

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

nie dopuszcza się podziału nieruchomości.

4. Ustalenia komunikacyjne:

szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m; 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

w liniach rozgraniczających ciągu pieszo jezdnego projektuje się:

a) przepompownię ścieków typu podziemnego

b) kanalizację sanitarną o średnicy 200 mm,

c) rurociąg tłoczny ścieków o średnicy 100 mm,

d) sieć wodociągową o średnicy 100 mm,

e) elektroenergetyczną linię kablową 0,4 kV.
§24.Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 18KX o powierzchni 0,0323 ha. 

1.Ustalenia funkcjonalne:

publiczny ciąg pieszo jezdny. 

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje zachowanie istniejącego zadrzewienia w formie liniowej oraz uzupełnienie zielenią,

2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych i tymczasowych obiektów usługowych.

3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:

nie dopuszcza się podziału nieruchomości.

4. Ustalenia komunikacyjne:


    szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m. 

5. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

w liniach rozgraniczających ciągu pieszo jezdnego dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§25.Obszar określony w § 1 ust. 2 uchwały, uzyskał zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w ramach Uchwały Nr XXIX/190/94 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 7 kwietnia 1994r zatwierdzającej miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Chociwel;  w ramach tej uchwały w paragrafie 3,   Rada Miejska w Chociwlu  wyraziła zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze na podstawie art. 15 ustawy z dnia 4 października 1991r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991 – 1995 oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 1991r. Nr 103 poz. 446).

§26. W zakresie określenia stawki procentowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia planu ( zgodnie z art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) ustala się jednorazową opłatę w wysokości           0 %  dla  obszaru objętego niniejszym planem.

§27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej gminy Chociwel.

   Przewodnicząca  Rady

             Miejskiej

mgr inż. Małgorzata Krysiak
PAGE  
15

